RENAULT MASTER 2013

Campervan Selbstausbau — DIY

Planungsbericht: Wassersystem

| Fahrzeug | Renault Master III L3H2, Bj. 2013 |  | Nutzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 2.3 dCi M9T, ~330.000 km |  | Vollzeit Vanlife, 2 Personen |  |
| Datum | März 2026 |  | Kein Warmwasser, keine Dusche |  |

# 1   Systemübersicht

Das Wassersystem besteht aus zwei vollständig getrennten Kreisläufen: einem modularen Frischwassersystem mit 6 tragbaren Kanistern und einem fest verbauten Abwasserkanister mit automatischer Entleerung. Diese Trennung ermöglicht maximale Flexibilität beim Befüllen und minimalen Wartungsaufwand im Alltagsbetrieb.

✓ Bewusste Entscheidungen: Kein Warmwasser, keine Dusche. Frischwasserkanister mobil (tragbar, nicht fest verbaut). Abwasser fest eingebaut mit automatischem Magnetventil-Ablauf.

## 1.1   Systemdiagramm

| FRISCHWASSER 6× WHK 16L (mobil, tragbar) ↓ Comet Tauchpumpe 12V (DIN-96-Öffnung) ↓ Alb Filter Nano (0,1 µm) ↓ Wasserhahn / Waschbecken |  | ABWASSER Waschbecken → Ablaufschlauch ↓ 1× WHK 16L (mit Messing-Kugelhahn) Festeinbau, nie herausnehmen ↓ 12V Magnetventil ¾" (automatische Entleerung per Taster) ↓ Ablaufschlauch nach außen |
| --- | --- | --- |

# 2   Frischwassersystem

## 2.1   Kanister — Comet WHK Standard 16L (ohne Hahn)

| Eigenschaft | Wert | Eigenschaft | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer Comet | S8001.82.10-16 | Maße (T × B × H) | 280 × 170 × 415 mm |
| Volumen | 16 Liter | Leergewicht | ~0,5 kg |
| Material | HDPE, lebensmittelecht, BPA-frei | Gewicht voll | ~16,5 kg |
| Öffnung oben | DIN 96 (Ø 92 mm) | Seitengewinde | ¾" IG (verschlossen) |
| Griff | Fest integriert, seitlich | Stapelbar | Ja |
| Anzahl | 6 Stück | Gesamtvolumen | 96 Liter |

✓ Kein Ablasshahn bestellen! Das ¾"-Seitengewinde bleibt verschlossen. Die Pumpe wird ausschließlich über die DIN-96-Öffnung (oben) betrieben — dadurch entfällt das bekannte Dichtheitsproblem an Kunststoffhähnen komplett.

## 2.2   Autarkie & Tagesverbrauch

| Verwendung | Verbrauch / Tag | 96L reicht für | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kochen, Abwaschen | ~8 L | 12 Tage | Normal |
| Körperhygiene, Zähneputzen | ~4 L | 24 Tage | Kein Duschen |
| Trinkwasser (aus Kanister) | ~4 L | 24 Tage | Gefiltert über Alb Nano |
| Gesamt | ~15–20 L | 5–6 Tage | 2 Personen, normal |

# 3   Pumpe & Wasserfilter

## 3.1   Comet Tauchpumpe 12V

Die Tauchpumpe wird direkt durch die DIN-96-Öffnung in den Frischwasserkanister eingetaucht. Bei leerem Kanister einfach in den nächsten umstecken — kein Rohrsystem, kein Umfüllen nötig.

| Modell | Technische Daten | Einbau |
| --- | --- | --- |
| Comet Elegant 12V oder Comet Caravan 12V | 8–12 L/min, 1,5–2 bar Druckschalter integriert | DIN-96-Staubkappe aufstecken Kabel zum 12V-Schalter |

ℹ Druckschalter: Die Pumpe schaltet automatisch ab wenn kein Hahn offen ist — kein Dauerlauf, kein manuelles Abschalten nötig.

## 3.2   Wasserfilter

Der Filter sitzt inline zwischen Pumpe und Wasserhahn. Einbaureihenfolge: Kanister → Pumpe → Grobfilter → Alb Filter Nano → Wasserhahn.

| Filter | Position | Filterleistung | Preis | Wechsel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grobsieb ½" Inline | Vor Pumpe | 50–100 µm Partikelschutz | ~5–10 € | Reinigbar |
| Alb Filter Nano | Nach Pumpe | 0,1 µm Ultrafiltration Bakterien, Legionellen | ~80 € | 6–12 Monate ~35 € Kartusche |

ℹ Einbaumaße Alb Filter Nano: Ø 65 × 160 mm — passt in jede Techniknische. Anschlüsse ½" John-Guest Push-In Steckfittings (kein Werkzeug, kein Kleben, absolut dicht).

# 4   Abwassersystem

## 4.1   Kanister — Comet WHK Super 16L (mit Hahn)

| Eigenschaft | Wert | Eigenschaft | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer Comet | S8003.82.10-16 | Maße (T × B × H) | 280 × 170 × 415 mm |
| Volumen | 16 Liter | Ablasshahn ab Werk | ¾" Kunststoff |
| Einbauart | Fest verbaut — wird nie herausgenommen | Hahn ersetzen durch | Messing-Kugelhahn ¾" |

⚠ Den Kunststoff-Ablasshahn direkt nach Kauf durch einen Messing-Kugelhahn ¾" aus dem Baumarkt (~8–12 €) ersetzen. Teflonband + Hanf beim Einschrauben. Einmal dicht → nie wieder anfassen.

## 4.2   Automatische Entleerung (Magnetventil)

Der Abwasserkanister entleert sich automatisch über ein 12V-Magnetventil, das per Taster oder Füllstandssensor gesteuert wird. Kein manuelles Herausnehmen, kein Schleppen.

| Komponente | Spezifikation | Montage | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnetventil 12V | ¾" NC (normally closed) max. 0,5 bar | Nach Messing-Kugelhahn am ¾"-Auslass | ~15–25 € |
| Füllstandssensor | Kapazitiv (extern) oder optisch durch HDPE | Seitlich am Kanister kalibrieren auf ~80% | ~15–25 € |
| Taster 12V | Momenttaster, beleuchtet | Gut erreichbar, z.B. neben Waschbecken | ~3–8 € |
| Ablaufschlauch | Ø 20 mm, flexibel, UV-fest | Nach unten/außen führen mit Stopfen gesichert | ~5–10 € |

# 5   Auffangwanne (optional)

Eine Auffangwanne unter den Kanistern ist optional — sie verhindert Schäden bei Tropfleckagen und hält den Einbaubereich sauber. Drei Optionen stehen zur Auswahl, von günstig/schnell bis dauerhaft/sauber.

| Option | Material / Produkt | Vorteile | Nachteile | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Fertigwanne | Kunststoff-Auffangwanne (Baumarkt, Heizöl-Wannen oder PE-Wanne nach Maß) | Sofort verfügbar kein Eigenaufwand rostfrei | Maß oft nicht ideal begrenzte Formfreiheit | 15–40 € |
| B Holzkiste + Folie | Sperrholz 12–15 mm mit Teichfolie oder Epoxydbeschichtung | Exaktes Maß leicht zu bauen kombinierbar mit Halterung | Folie kann reißen Epoxy aufwändiger | 10–25 € |
| C Stahlwanne geschweißt | Stahlblech 1,5–2 mm verzinkt oder Edelstahl (Eigenanfertigung) | Dauerhaft präzise Maße Haltewinkel integrierbar | Schweißarbeit nötig schwerste Option | 20–50 € (Material) |

## 5.1   Gemeinsame Anforderungen (alle Optionen)

| Anforderung | Ausführung | Wichtig |
| --- | --- | --- |
| Dimensionierung | Alle Kanister aufnehmen (6× 280 mm + Rand ≈ 1.760 mm oder 2 Reihen à 3) | Nach physischer Messung finalisieren |
| Wannentiefe | 40–60 mm reicht für Tropfleckagen | Nicht zu hoch — Höhe unter Bett begrenzt |
| Ablauf | Absperrbarer Schlauch nicht permanent offen | Kein permanenter Ablauf! Sonst Einwasser beim Fahren |
| Kanister-Sicherung | Spanngurte oder eingeschweißte/ eingebaute Haltewinkel | Kanister dürfen bei Fahrt nicht verrutschen |

⚠ Den Ablaufschlauch der Wanne NICHT permanent nach außen offen führen — Stopfen verschließen, nur zum bewussten Entleeren öffnen.

# 6   Komplette Kaufliste

| Komponente | Produkt / Bezugsquelle | Menge | Preis/St. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRISCHWASSER |  |  |  |  |
| Kanister Frischwasser | WHK 16L ohne Hahn (S8001.82.10-16) | 6× | ~13 € | ~78 € |
| Tauchpumpe 12V | Comet Elegant 12V (DIN 96) | 1× | ~25–35 € | ~30 € |
| Grobfilter | Inline-Sieb ½", 50–100 µm | 1× | ~8 € | ~8 € |
| Feinfilter | Alb Filter Nano (0,1 µm) | 1× | ~80 € | ~80 € |
| Steckfittings ½" | John-Guest Push-In Set | 1 Set | ~15 € | ~15 € |
| ABWASSER |  |  |  |  |
| Kanister Abwasser | WHK 16L mit Hahn (S8003.82.10-16) | 1× | ~18 € | ~18 € |
| Messing-Kugelhahn | ¾" Kugelhahn, Baumarkt | 1× | ~10 € | ~10 € |
| Magnetventil 12V | ¾" NC Magnetventil 12V | 1× | ~20 € | ~20 € |
| Füllstandssensor | Kapazitiv extern oder optisch | 1× | ~20 € | ~20 € |
| Ablaufschlauch | Ø 20 mm, 1–2 m, flexibel | 1× | ~8 € | ~8 € |
| AUFFANGWANNE (optional — eine Option wählen) |  |  |  |  |
| Option A: Fertigwanne | PE-Auffangwanne Baumarkt (z.B. Heizöl-Auffangwanne) | 1× | 15–40 € | ~25 € |
| Option B: Holz + Folie | Sperrholz 12 mm + Teichfolie oder Epoxyd-Beschichtung | 1× | 10–25 € | ~15 € |
| Option C: Stahlwanne | Stahlblech 1,5 mm, selbst schweißen, verzinkt | 1× | 20–50 € | ~30 € |
| Spanngurte (alle Optionen) | 25 mm, mit Ratsche | 2× | ~5 € | ~10 € |
| GESAMT (Schätzung, Option A Wanne) |  |  |  | ~317 € |

Alle Kanister bestellbar bei: hvr-shop.com/Weithalskanister-WHK-Serie-10-13-16-19-20-25-30-Liter — Artikelnummer S8001.82.10-16 (ohne Hahn) und S8003.82.10-16 (mit Hahn) beim Bestellen angeben.

# 7   Einbauplanung Fusion 360

## 7.1   Maße für CAD-Modelle

| Kanister | T (mm) | B (mm) | H (mm) | Verwendung in Fusion 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WHK 16L (alle 7 Stück) | 280 | 170 | 415 | Quader, Fillet 8–10 mm |
| Auffangwanne | ~640 | ~200 | 50 | Wandstärke 2 mm |
| Alb Filter Nano | Ø 65 | — | 160 | Zylinder |

## 7.2   Einbauanordnung unter Bettplattform

Die Kanister sind mobil und werden nicht fest verbaut. Sie stehen in der Auffangwanne unter der Bettplattform und können jederzeit herausgenommen werden — zum Befüllen, zum Reinigen oder beim Abstellen des Fahrzeugs im Winter.

| Parameter | Wert | Status |
| --- | --- | --- |
| Betthöhe | 850 mm | Gemessen / geplant |
| Bodenaufbau (Holz + Boden) | ~80–100 mm | Schätzwert |
| Verfügbare Höhe stehend | ~750 mm | WHK 16L: 415 mm ✓ |
| 6× WHK nebeneinander stehend | 6 × 280 mm = 1.680 mm | Ladebreite L3H2 ~1.765 mm ✓ |
| Alternativ: 3+3 gestapelt liegend | 3 × 170 mm = 510 mm Tiefe | Vor physischer Messung prüfen |

⚠ WICHTIG: Innenbreite des Masters am konkreten Einbauort noch physisch nachmessen — Internet-Referenzwert für L3H2 ist 1.765 mm, kann von der tatsächlichen Breite abweichen!

# 8   Offene Punkte & nächste Schritte

| # | Aufgabe | Details | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Innenbreite messen | Am geplanten Einbauort (Küchenblock-Seite) physisch nachmessen | 🔴 Vor Bestellung |
| 2 | Kanister bestellen | HVR-Shop: 6× S8001.82.10-16 + 1× S8003.82.10-16 | 🟡 Bald |
| 3 | Dichtheitsprobe Abwasserkanister | 24h befüllt stehen lassen vor Einbau | 🟡 Bei Erhalt |
| 4 | Messing-Kugelhahn einschrauben | Kunststoff-Hahn ersetzen, Teflonband + Hanf | 🟢 Einbauphase |
| 5 | Auffangwanne schweißen | Maße nach physischer Messung finalisieren | 🟢 Einbauphase |
| 6 | CAD-Modelle in Fusion 360 einbauen | Quader 280×170×415 mm, Fillet 8–10 mm | 🟢 CAD-Phase |

Erstellt mit Claude · Renault Master 2013 Campervan Ausbau · März 2026